| HG-BK-RD100 北斗三号区域短报文通信模块 |  | HG-BK-RD100是上海海积信息科技股份有限公司推出的一款集成LNA、RDSS射频收发芯片、5W功放、北斗三号专用基带电路等，可以实现北斗通信定位功能。该模块应用简单、集成度高、体积小、功耗低等特点。可以广泛地应用于北斗手持机、车载机、采集器等各类北斗通信终端，以及海洋渔业、水文监测、电力抄表等行业数据传输。  |
| --- | --- | --- |
| - 功能特色 - 兼容北斗二号短报文和北斗三号区域短报文通信功能； - 内置LNA和5W功放单元； - SMD表贴型封装形式； - 可选配内置高效语音压缩算法； - 具备WIFI、蓝牙、4G等临频信号干扰的抑制功能； | 高精度、高性能、集成化 HG-BK-RD100,支持北斗三号RNSS、RDSS信号，定位精度高，高性能芯片集成多路独立信号处理通道，同时支持北斗二号、GPS、GLONASS等全频点信号，具备北斗三号区域短报文通信、位置报告、应急调度等功能，兼容北斗二号短报文通信系统。 使用方便快捷 HG-BK-RD100,该模块应用简单、集成度高、体积小、功耗低等特点。广泛应用于舰载、车载、机载、便捷终端等。 |  |

| 性能指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RDSS信号接收 |  | RDSS信号发射 |  |
| 频率 | 接收S1I、S2C出站信号， 频率范围: 2491.75±8.16MHz； | 发射频点 | Lf0：1615.68±4.08 Lf1 ：1614.26±4.08 Lf2 ：1618.34±4.08 |
| 接收灵敏度 | S1I：信号功率为-127.6dBm时，误码率：≤1×10-5； S2C：专用段 24kbps 信息帧，误码率：≤1E-5（信号功率-123.8 dBm）；专用段 16kbps 信息帧，误码率：≤1E-5（信号功率-127.5 dBm）；专用段 8kbps 信息帧，误码率：≤1E-5（信号功率-130 dBm） | EIRP值 | 6dBW~8dBW |
| 捕获灵敏度 | 首次捕获时间：≤2s； 重捕获时间：信号中断 30s，重捕获时间不超过 1s | 发射频率准确度 | ≤5×10-7 |
| 接收波束 | 不少于14个 | 发射信号载波抑制度 | ≥30dBc |
| 通道时差测量误差 | ≤5ns（1σ） | 发射信号调制相位误差 | ≤3° |
| 设备双向零值 | 1ms±5ns | 报文长度 | 支持北斗二号单次报文最大长度：120汉字； 支持北斗三号区域报文最大长度：1000个汉字 |
| 动态性能 | 速度：≤300m/s；加速度：≤4g | 发射时间同步精度 | ≤5ns（1σ） |
| 电气特性 |  | 物理特性 |  |
| 输入电压 | +4.5V～+5.5V DC | 工作温度 | -30℃~+75℃ |
| 静态功耗 | ≤250mA@(+5V) | 储存温度 | -40℃~+80℃ |
| 功放供电 | +4.5V～+5.5V DC（5W功放） | 湿度 | 95%（温度+45℃） |
| 发射电流 | ≤3.5A |  |  |