| HG-BK-G300 全系统全频点板卡 |  |  | HG-BK-G300是海积信息公司使用Septentriomoasic系列模块研制的测量型板卡，专门为满足各种精确到厘米、毫米级的定位精度应用而设计。可广泛应用于高精度定位、导航和测绘、系统集成、航空航天、精准农业、驾培驾考、变形监测、科研院所等行业应用。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 功能特色 - 448通道 - 多星多频高精度 - 卓越的RTK算法 - 自带SD卡存储 - 单双天线定制 - 100HZ高频输出 - 具备干扰监测、抗干扰功能 - 兼容Novatel和芯板卡 |  | 多星多频高精度 BK-G300采用海积信息完全自主知识产权的多模多频GNSS模块，该模块支持BDS、GPS、GLONASS、GALILEO四大系统，支持BDS、GPS、GLONASS、GALILEO的全频点频信号，且内置了GNSS全频段天线，将高精度天线、高精度板卡、以太网、串口通信合为一体，极大方便了设备安装与维护，能够广泛应用于，火灾地震抢险救灾，林业巡护和监控，地壳形变监测，山体滑坡监测智慧交通系统建设等行业。 卓越的RTK算法 BK-G300采用先进的RTK算法，可以“瞬间”实现RTK初始化，达到mm级定位精度，即便在树荫及城市峡谷等严苛环境，BK-G300也能快速可靠地获得RTK定位结果。可靠性方面，BK-G300支持接收机自主完好性监控（RAIM）。 丰富的接口 BK-G300提供丰富的设备接口，包括串口、USB以太网接口，可以支持大数据量、多个不同数据流的高速输出。 |  |  |  |  |
| 性能指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 通道 | 448通道 |  |  |  |  |  |  |
| 信号 | BDS： B1/B2a/B2b/B3 GPS： L1/L2/L5 GLONASS： G1/G2/G3 GALILEO： E1/E2/E5a/E5b/E6 QZSSS：L1/L2/L5 |  |  | 信号捕获时间 |  | 冷启动时间：<45s |  |
|  |  |  |  |  |  | 热启动时间：<20s |  |
|  |  |  |  |  |  | 重捕获时间：<2s |  |
| 伪距精度 (RMS) | GPS： L1/L2/L5<10cm GLONASS： G1/G2/G3<10cm |  |  | 载波相位精度 (RMS) |  | GPS： L1/L2/L5<1mm GLONASS： G1/G2/G3<1mm |  |
|  | BDS：B1/B2a/B2b/B3<10cm GALILEO：E1/E2/E5a/E5b/E6 <10cm |  |  |  |  | BDS：B1/B2a/B2b/B3<1mm GALILEO：E1/E2/E5a/E5b/E6 <1mm |  |
| 单点定位精度 (RMS) | 水平≤1.2m |  |  | 授时精度 |  | 20ns RMS |  |
|  | 高程≤1.9m |  |  | 测速精度 |  | 0.03m/s RMS |  |
|  |  |  |  | 初始化时间 |  | < 10s （基线长小于10km） |  |
|  |  |  |  | 初始化置信度 |  | > 99.9% |  |
| 动态测量精度 （RMS） | 水平：±(8 +1×10-6×D)mm |  |  | 静态测量精度 （RMS） |  | 水平：±(2 +0.5×10-6×D)mm |  |
|  | 垂直：±(15 + 1×10-6×D)mm |  |  |  |  | 垂直：±(5 + 0.5×10-6×D)mm |  |
| 功能接口 |  |  |  |  | 数据协议 |  |  |
| 数据更新率 | 1HZ 5Hz（MAX：100Hz） |  |  | 导航数据 |  | NMEA-0183，ASCII |  |
| 串口波特率 | 9600bps—256000bps |  |  | 差分数据 |  | RTCM V2.x,V3.x，CMR |  |
| 接口 | 3*TTL串口，1路USB、1路以太网 |  |  | 网络协议 |  | TCP/IP |  |
| 电气参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供电电压 | +3.3V~+6V DC |  |  | 尺寸 |  | 71.1mm×45.7mm×12mm |  |
| 功耗 | <0.5W |  |  | 重量 |  | <35g |  |
| 工作温度 | -40°C — +75°C |  |  |  |  |  |  |
| 储存温度 | -40°C — +80°C |  |  |  |  |  |  |
| 电气参数 |  |  |  |  |  |  |  |