[image: image1.png]&= [ /o bighesin con cn

¥4l (x| @EE—T mrmE

IHEO WEQ FEW WKW TAD #Hw

x @ - |EE AR . V-0 ©-

Je e | s Elmurs - ) T -
| & b

RSAPRAE

- Do TE®- 220 - IAQ- @-

HIGH GAIN
e EREAR

AENE we FRSEA

|

L

b

e

XKFRA

FRSHEA

AEIE

i Ak | BESRE

e

BERE: HETES

RfE | PHGNSSRE-GPS.
GLONASS. Compass(iksh. Galileo
LENE, ZEFRH

EERERNEARATN . SB. EREER 5
S
e , meEs ez =
= i -
EERERNEARA T | MmRRR
HTERELE b AR
GPSGLONASS GALLEOH:H B2 . RS 1
@ Internet - Rioos -

® (@ [@ 3 = 5 OB e




上海海积信息科技股份有限公司
Shanghai High Gain Information Technology Co., Ltd


[image: image5.png]HIGH GAIN




[image: image2.png]HIGH GAIN




高精度测量型天线

HG-GOYH7156
产品介绍                                                    
可以接收GPS、BDS-3、GLONASS、Galileo、QZSS、IRNSS、SBAS、L-band等频段的信号。天线具有高增益，良好的低仰角增益、广角圆极化和稳定的相位中心等特点。适用于多系统、高精度测绘领域，广泛应用于大地测量、道路施工、海洋测量、码头集装箱作业等场合。
技术特点                                                    
天线部分采用多馈点设计方案，保证相位中心与几何中心的重合，将天线对测量误差影响降低到最小；
天线单元增益高，方向图波束宽，确保低仰角信号的接收效果，在一些遮挡较严重的场合仍能正常搜星；
抗高低温冲击、防水、防紫外线外罩，为天线能长期在野外工作提供保障。
规格参数                                                    
	无源天线指标

	工作频率

	GPS L1/L2/L5

	
	QZSS L1/L2/L5/L6

	
	GLONASS G1/G2/G3

	
	BDS-3 B1I/B1C/B2a/B2b/B3

	
	Galileo E1/E5a/E5b/E6

	
	IRNSS:L5

	
	SBAS:L1/L5            L band

	最高增益
	5.5 dBiC

	极化方式
	RHCP

	水平面覆盖角度
	360o

	输出阻抗
	50Ω

	输出驻波
	≤1.5

	顶点轴比
	≤3dB

	相位中心误差
	±2mm

	低噪声放大器指标

	有源增益
	33±2dB

	噪声系数
	≤2dB

	输入驻波
	≤2.0

	输出驻波
	≤2.0

	工作电压
	+3.3~+12V

	工作电流
	≤30mA

	机械特性

	天线尺寸
	D 148mm  H 63mm（具体见图纸）

	接头方式
	TNC-K

	重量
	≤350g

	工作环境

	工作温度
	 -45℃～+70℃

	存储温度
	 -55℃～+85℃

	湿度
	95(不冷凝

	防水等级
	IP67


结构图纸                                                  
[image: image3.png]632

P 151622

INC-ARY,

5/8-110NC
FEL




[image: image4.jpg]T S0%6 0G|

148+1

S 0%6 91|

TNC-K

T C0F0E

018 °1¢





                                 地址：上海市青浦区高泾路599号B座3层（201702）
                                 电话：021-54187086

                                 网址：http://www.highgain.com.cn


