| HG-BX-RAG360 普适型监测接收机 |  |  | HG-BX-RAG360是海积信息公司自主研制开发的一款全系统高精度普适型形变监测接收机，专门为满足各种精确到mm级的定位精度应用而设计。接收机采用一体式设计，使海积信息的高精度定位技术方便地应用于高精度定位、导航和测绘、系统集成、航空航天、精准农业、驾培驾考、变形监测、科研院所等行业应用。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 功能特色 - 1040通道 - 多星多频 - 卓越的RTK算法 - 高速以太网性能 - 支持4G全网通 - 可扩展LORA自组网+外置北斗三代通信 - SD卡大容量接口 - 485/232/模拟量接口 - 内置MEMS传感器 - 支持北斗单模定制 |  | 多星多频高精度 BX-RAG360采用海积信息完全自主知识产权的多模多频GNSS模块，该模块支持BDS、GPS、GLONASS、GALILEO四大系统多频信号，且内置了4G、GNSS全频段天线，将高精度天线、高精度板卡、通信DTU、以太网、串口通信合为一体，极大方便了设备安装与维护，能够广泛应用于，火灾地震抢险救灾，林业巡护和监控，地壳形变监测，山体滑坡监测智慧交通系统建设等行业。 卓越的RTK算法 BX-RAG360采用先进的RTK算法，可以“瞬间”实现RTK初始化，达到mm级定位精度，即便在树荫及城市峡谷等严苛环境，BX-RAG360也能快速可靠地获得RTK定位结果。可靠性方面，BX-RAG360支持接收机自主完好性监控（RAIM）。 丰富的接口 BX-RAG360提供丰富的设备接口，包括串口、以及以太网接口，可以支持大数据量、多个不同数据流的高速输出，支持SD卡大容量存储。 设计简洁大方 BX-RAG360设计简洁大方，适用于各种领域，BX-RAG360经过严格测试，可在严苛环境下正常运行，并且能够如您所愿，实现HIGHGAIN产品一贯的高度可靠性。 |  |  |  |  |
| 性能指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 通道 | 1040通道 |  |  |  |  |  |  |
| 信号 | BDS：B1I、B1C、B2I、B2a、B2b、B3I GPS：L1 C/A、L2C、L5 Galileo：E1、E5a、E5b、E6 GLONASS：G1、G2 QZSS：L1 C/A、L2C、L5 NavIC：L5 |  |  | 信号捕获时间 |  | 冷启动时间：<30s 热启动时间：<5s |  |
|  |  |  |  |  |  | 重捕获时间：≤1s |  |
| 伪距精度 (RMS) | 10cm |  |  | 载波相位精度 (RMS) |  | 1mm |  |
| 单点定位精度 (RMS) | 水平≤1.5m |  |  | 授时精度(RMS) |  | 10ns |  |
|  | 高程≤2m |  |  | 测速精度(RMS) |  | 0.05m/s |  |
|  |  |  |  | RTK初始化时间 |  | < 5s （基线长小于10km） |  |
|  |  |  |  | 初始化置信度 |  | > 99.9% |  |
| 动态测量精度 | 水平：±(8 +1×10-6×D)mm |  |  | 静态测量精度 |  | 水平：±(2 +0.5×10-6×D)mm |  |
|  | 垂直：±(15 + 1×10-6×D)mm |  |  |  |  | 垂直：±(5 + 0.5×10-6×D)mm |  |
| 倾角 | 测量范围：X、Z±180°，Y±90° 静态精度：0.05° 动态精度： 0.1° |  |  | 加速度测量 |  | 测量范围 ±2g 采样频率：50hz(max) 测量精度:±10mg |  |
| 功能接口 |  |  |  |  | 数据协议 |  |  |
| 数据更新率 | 10Hz(Max) |  |  | 导航数据 |  | NMEA-0183，ASCII |  |
| 串口波特率 | 9600bps—256000bps |  |  | 差分数据 |  | RTCM v3.X |  |
| 接口 | 1*RS232(DB9)，1*RJ45、1*SD、1*SIM卡 |  |  | 网络协议 |  | Ntrip、TCP/IP、MQTT |  |
| 电气参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供电电压 | +9V~+36V DC |  |  | 尺寸 |  | φ199.7X140mm |  |
| 平均功耗 | <2W |  |  | 重量 |  | ≤2.0kg |  |
| 工作温度 | -40°C — +75°C |  |  | 防尘/防水 |  | IP68 |  |
| 储存温度 | -40°C — +80°C |  |  | 工作湿度 |  | 95%无凝露 |  |